Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №6

Вариант №37849

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы	3

2. Описание программы	4

3. Методика проверки программы	5

4. Вывод по работе	6

5. Список использованной литературы	7

1. Порядок выполнения работы

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 04216) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=3X-3 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать максимальное по ОДЗ число.

2. Описание программы

Код программы, написанной на Ассемблере

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_6/prog.asm

Расположение данных в памяти

Векторы прерываний: 016 – 00F16

Переменные: 04216 – 04516

Программа: 04616 – 07416

ОПИ

{X, min, max, temp_int2} – знаковые 16-ти разрядные числа

{DR(ВУ-3), DR(ВУ-2)} – знаковые 8-ми разрядные числа

ОДЗ

Ограничение накладывает функция, которая используется при работе с ВУ-3. Функция, использующая при работе с ВУ-2, является предикатом, поэтому ограничение на ОДЗ не накладывает:

-128 ≤ 3x - 3 ≤ 127

-125≤ 3x ≤ 130

x∈-41;43,при x∈Z,

-4110 = FFD716

4310 = 002B16

3. Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний:

1) Загрузить текст программы в поле для компиляции ассемблерного кода БЭВМ;

2) Заменить команды NOP по рассматриваемому адресу на HLT;

3) Скомпилировать программу;

4) Запустить программу в режиме “Работа”;

5) Установить “Готовность ВУ-3”;

6) Дождаться остановки программы

7) Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:

7.1) Запомнить текущее состояние регистра IP;

7.2) Ввести в клавишный регистр значение 04216;

7.3) Нажать на “Ввод адреса”;

7.4) Нажать на “Чтение”;

7.5) Записать значение DR;

7.6) Вернуть счётчик команд в исходное состояние;

8) Записать результат обработки прерывания – содержимое DR КВУ-3;

9) Нажать “Продолжение”;

10) Ввести в ВУ-2 произвольное число;

11) Установить “Готовность ВУ-2”;

12) Дождаться остановки программы;

13) Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, повторя действия из пункта 7;

14) Нажать “Продолжение”;

15) Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, повторяя действия пункта 7;

16) Рассчитывать ожидаемое значение X после обработки прерывания;

Проверка основной программы:

1) Загрузить текст программы в поле для компиляции ассемблерного кода БЭВМ;

2) Записать максимальное значение X по ОДЗ: 43;

3) Скомпилировать программу;

4) Запустить программу в режиме остановки

5) Пройти нужно количество шагов и убедиться, что программа корректно отрабатывает критические моменты, связанные с ОДЗ;

| Прерывание ВУ-3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AC0-AC7 | Предполагаемый результат: F(x) = 3x - 3 | DR |
| 1E16 | 5716 | 5716 |
| FE16 | F716 | F716 |
| 0 | FD16 | FD16 |

| Прерывание ВУ-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AC0-AC7 | DR КВУ-2 | Предполагаемый результат: AC v DR → AC | AC |
| 1616 | 516 | 1616 | 1616 |
| 2016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| 3516 | 2016 | 3516 | 3516 |

| Основная программа |  |  |
| --- | --- | --- |
| AC | Ожидание | AC |
| 003C16 | 002B16 | 002B16 |
| 116 | 0 | 0 |
| FFD616 | 002B16 | 002B16 |

4.

5. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я впервые прикоснулся к обмену данных в режиме прерывания между БЭВМ и внешними устройствами. Я укрепил свои навыки в написании программ на Ассемблере. Я более детально узнал устройство и реализацию контроллеров внешних устройств, как они принимают и отправляют сигнал о прерывании и так далее.

6. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура базовой ЭВМ – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019

3) Клименков С.В. – “Как построить ферму мобов в майнкрафте”

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239020