Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №5

Вариант №1231353

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы	3

2. Описание программы	4

3. Трассировка программы	9

4. Вывод по работе	11

5. Список использованной литературы	12

1. Порядок выполнения работы

- Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1

- Программа начинается с адреса 4FA16. Размещаемая строка находится по адресу 5AD16.

- Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 0A (NL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

2. Описание и код программы

| Адрес | Код команды/данные ячейки | Мнемоника | Описание выполняемой инструкции/хранящихся данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 4F8 | 05AD | Current | Адрес текущей ячейки с 2-мя символами |
| 4F9 | 0000 | tempValue | Адрес для хранения промежуточных значений |
| 4FA | FF | oneByteRemain | Маска для выделения младшего байта |
| 4FB | 000A | endSymbol | Стоп-символ (NL) |
| 4FC | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора: 0 → AC |
| 4FD | AAFA | LD (IP-6)+ | Загрузка из ячейки памяти в аккумулятор: AR(M(4FE-6=4F8)) → AC |
| 4FE | EEFA | ST (IP-6) | Сохранение данных из аккумулятора в ячейку: AC → M(4FF-6=4F9) |
| 4FF | 0С00 | PUSH | Запись данных из аккумулятора в стек: AC → -(SP) |
| 500 | DE08 | CALL (IP+8) | Вызов подпрограммы: SP – 1 → SP, IP → (SP), (501+8=509) → IP |
| 501 | 0800 | POP | Чтение + Удаление элемента из стека: (SP)+ → AC |
| 502 | AEF8 | LD (IP-10) | Загрузка из ячейки памяти в аккумулятор: M(503-10=4F9) → AC |
| 503 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байта в аккумуляторе |
| 504 | 0C00 | PUSH | Запись данных из аккумулятора в стек: AC → -(SP) |
| 505 | DE03 | CALL (IP+3) | Вызов подпрограммы: SP – 1 → SP, IP → (SP), (506+3=509) → IP |
| 506 | 0800 | POP | Чтение + Удаление элемента из стека: (SP)+ → AC |
| 507 | CEF5 | JUMP (IP-11) | Выполнить безусловный переход IP = IP-11= 4FD |
| 508 | 0100 | HLT | Остановка работы программы |
| 509 | 1203 | IN 3 | Ожидание готовности вывода символа на КВУ-1 |
| 50A | 2F40 | AND #40 | Логическое “И” с прямой загрузкой операнда: AC ^ 40 → AC |
| 50B | F0FD | BEQ (IP-3) | Переход, если равно: Если Z == 0, то IP = IP + 1 – 3 = 509 |
| 50C | AC01 | LD (SP+1) | Загрузка данных в аккумулятор: M(SP+1) → AC |
| 50D | 2EEC | AND (IP-20) | Логическое “И”: AC ^ M(50E-20=4F9) → AC |
| 50E | 1302 | OUT 2 | Вывод данных на КВУ-1 |
| 50F | 7EEB | CMP (IP-21) | Выставление признаков результатов: AC-M(510-21=4FB) → NZVC |
| 510 | F0F7 | BEQ (511-3=508) | Переход, если равно: Если Z==0, то IP=IP+1-3=508 |
| 511 | 0A00 | RET | Возврат из подпрограммы (SP)+ → IP |
| … | … | … | … |
| 5AD | BBAA | 2 и 1 символы соответственно | Младший байт хранит чётный символ Старший байт хранит нечётный символ |
| … | … | … | … |
| 5AD+n (< 7F6) | ZZYY | ((n+1)*2) и (n*2+1) символы соответственно | Младший байт хранит чётный символ Старший байт хранит нечётный символ |

Код программы, выполненной на Ассемблере

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_5/ams.bcomp

Расположение данных в памяти:

4F8-4FB – Константы и ячейки для промежуточных вычислений

4FC-508 – основная программа;

509-511 – подпрограмма printCharProgramm;

5AD-? – ячейки, имеющие по 2 символа, представленных в кодировке КОИ-8 R.

3. ОПИ и ОДЗ

ОПИ

Current – 11-ти разрядная ячейка, хранящая адрес текущей рассматриваемой ячейки;

tempValue – 16-ти разрядная ячейка, временно хранящая два символа в кодировке КОИ-8;

oneByteRemain – набор из 8-ми логических значений, является константой;

endSymbol – однобайтовый символ NL из кодировки КОИ-8, является константой;

{5AD, 5AE, …, ?} – 16-ти разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа из кодировки КОИ-8;

ОДЗ

Пусть char – переменная для символа в кодировке КОИ-8 R.

Найдём ОДЗ для строки, которая будет представлять из себя диапазон допустимых для вывода в БЭВМ символов. Так как КОИ-8 R в начале таблицы имеет обычный ASCII, то сразу удалим управляющие символы с первых 32 позиций и символ DEL в конце ASCII таблицы. Оставшиеся символы из верхней части таблицы КОИ-8 являются печатными. Получившееся ОДЗ:

char ∉ [0,3110] ∪ {12710};

Максимальное количество символов будет являться удвоенная разность между максимально набираемой вершиной стека и ячейка, начиная с которой в памяти будут храниться символы. Учитываем, что один символ должен быть стоп-символом:

Nmax(символы) = (7F516 - 5AD16+ 1) * 2 – 1 = 1179

Итоговое ОДЗ

current ∈ [05AD;7F5]tempValue ∈ [0; 65 535]oneByteRemain = FF16endSymbol = 0A16Nсимволы∈[0; 1179]char ∈ [32; 126] ∪ [128; 255]

3. Трассировка программы для первых 2-х символов строки

4. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с ассемблером в БЭВМ и смог с помощью него разработать программу более удобным и приятным способом, чем я делал до этого. Также я окунулся в тему с операциями ввода-вывода внутри БЭВМ, узнал, как правильно корректно обрабатывать взаимодействие с внешними устройствами. Хотелось бы и дальше писать программы для БЭВМ исключительно на ассемблере, чтобы не ломать себе пальцы.

5. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура базовой ЭВМ – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019

3) Клименков С.В. – “Как построить ферму мобов в майнкрафте”

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239020

4) Цист Яна, – Принцип работы Стэка в современных вычислительных машинах / М.: Издательство «Глубинная Глубина», 2024. — 128 с.