Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №7

Вариант №29313

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы	3

2. Исходный код микропрограммы	4

3. Таблица трассировки микропрограммы	5

4. Тестирование микропрограммы	6

5. Вывод по работе	7

6. Список использованной литературы	8

1. Порядок выполнения работы

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

- XORSP - Исключающее ИЛИ двух верхних чисел на вершине стека, результат поместить на стек, установить признаки N/Z

- Код операции - 0F30

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 030016

2. Исходный код микропрограммы

| Адрес МК | МК | Описание МК | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0080009208 | ~0 + SP → AR | Сохранение данных с AC на вершину стека |
| E1 | 0001009010 | AC → DR |  |
| E2 | 0200000000 | DR → МЕМ(AR) |  |
| E3 | 0080009008 | SP → AR | Пересылка первого значения из стека в BR |
| E4 | 0100000000 | MEM(AR) → DR |  |
| E5 | 0020009001 | DR → BR |  |
| E6 | 0080009408 | SP + 1 → AR | Пересылка второго значения из стека в DR |
| E7 | 0100000000 | MEM(AR) → DR |  |
| E8 | 0010009A21 | ~BR & DR → AC | Логическая операция XOR |
| E9 | 0001009921 | BR & ~DR → DR |  |
| EA | 0020009B11 | ~AC & ~DR → BR |  |
| EB | 0020809220 | ~BR → BR, NZ → PS | Установка флагов N и Z |
| EC | 0088009208 | ~0 + SP → SP, AR | Пересылка старого значения аккумулятора |
| ED | 0100000000 | MEM(AR) → DR |  |
| EE | 0010009001 | DR → AC |  |
| EF | 0001009020 | BR → DR | Сохранение результата XOR на вершину стека |
| F0 | 0200000000 | DR → MEM(AR) |  |
| F1 | 80С4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход к циклу прерывания |

3. Таблица трассировки микропрограммы

Пусть на стеке лежат два рассматриваемых числа: 22816 и 148816. В аккумуляторе находится 7816.

| Адр. | МК | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | СчМК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 0080009208 | 029 | 0F30 | 7FD | 0F30 | 7FE | 0028 | 0078 | 0000 | E1 |
| E1 | 0001009010 | 029 | 0F30 | 7FD | 0078 | 7FE | 0028 | 0078 | 0000 | E2 |
| E2 | 0200000000 | 029 | 0F30 | 7FD | 0078 | 7FE | 0028 | 0078 | 0000 | E3 |
| E3 | 0080009008 | 029 | 0F30 | 7FE | 0078 | 7FE | 0028 | 0078 | 0000 | E4 |
| E4 | 0100000000 | 029 | 0F30 | 7FE | 1488 | 7FE | 0028 | 0078 | 0000 | E5 |
| E5 | 0020009001 | 029 | 0F30 | 7FE | 1488 | 7FE | 1488 | 0078 | 0000 | E6 |
| E6 | 0080009408 | 029 | 0F30 | 7FF | 1488 | 7FE | 1488 | 0078 | 0000 | E7 |
| E7 | 0100000000 | 029 | 0F30 | 7FF | 0228 | 7FE | 1488 | 0078 | 0000 | E8 |
| E8 | 0010009A21 | 029 | 0F30 | 7FF | 0228 | 7FE | 1488 | 0220 | 0000 | E9 |
| E9 | 0001009921 | 029 | 0F30 | 7FF | 1480 | 7FE | 1488 | 0220 | 0000 | EA |
| EA | 0020009B11 | 029 | 0F30 | 7FF | 1480 | 7FE | E95F | 0220 | 0000 | EB |
| EB | 0020809220 | 029 | 0F30 | 7FF | 1480 | 7FE | 16A0 | 0220 | 0000 | EC |
| EC | 0088009208 | 029 | 0F30 | 7FD | 1480 | 7FD | 16A0 | 0220 | 0000 | ED |
| ED | 0100000000 | 029 | 0F30 | 7FD | 0078 | 7FD | 16A0 | 0220 | 0000 | EE |
| EE | 0010009001 | 029 | 0F30 | 7FD | 0078 | 7FD | 16A0 | 0078 | 0000 | EF |
| F0 | 0200000000 | 029 | 0F30 | 7FD | 16A0 | 7FD | 16A0 | 0078 | 0000 | F1 |
| F1 | 80C4101040 | 029 | 0F30 | 7FD | 16A0 | 7FD | 16A0 | 0078 | 0000 | C4 |

Программа на Ассемблере:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_7/trass_prog.asm

4. Тестирование микропрограммы

Ассемблерная программа для тестирования:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_7/tests.asm

Методика проверки

- Запустить БЭВМ в режиме “dual”;

- Внести в память МПУ микрокоманды с помощью команд “ma” и “mw микрокоманда”;

- Внести ассемблерную программу в память БЭВМ;

- Скомпилировать программу;

- Запустить программу в режиме “Работа” с адреса 030016;

- Дождаться останова

- Вписать в пульт 029016 и нажать “Ввод адреса”

- Нажать “Чтение” и посмотреть содержимое DR. Если DR == 1, то все тесты выполнились без ошибок. Если DR == 0, то хотя бы один тест выполнился с ошибками.

| Ячейка с результатом | Первое число | Второе число | Предполагаемый результат | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result1 Result2 Result3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | D01B16 | AEB16 | 7EAB16 | 7EAB16 |
|  | D1C016 | DEAD16 | 0F6D16 | 0F6D16 |

5. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я понял, как работает микропрограммное устройство в БЭВМ, как на самом низком уровне реализованы все высокоуровневые команды вычислительной машины. Я научился собственноручно синтезировать команды, добавлять микрокоманды в память МПУ.

6. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура базовой ЭВМ – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019

3) Клименков С.В. – “Как построить ферму мобов в майнкрафте”

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239020